28.25.12.190

(код продукции)

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ BRC1E53A

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

BRC1E53A.ПС

наименование документа

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	5

2.1.3 Основные технические характеристики	6

2.1.4 Требования к расположению изделия	6

2.1.5 Чертеж изделия	7

2.2 Маркировка	7

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	8

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

5	КОНСЕРВАЦИЯ	10

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	11

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	13

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14

9.1 Общие требования	14

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	15

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ	17

12	ХРАНЕНИЕ	18

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	19

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством проводного пульта дистанционного управления промышленного назначения BRC1E53A (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Проводной пульт дистанционного управления промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | BRC1E53A |
| Артикул изделия (указан на шильде изделия) | BRC1E53A7 |
| Описание изделия | Управление работой внутренних блоков полупромышленных и мультизональных систем кондиционирования |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о соответствии | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-BE.РА06.В.78734/26 (срок действия с 04.08.2026 по 03.08.2031) |
| Изготовитель | Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd. |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | No.318 Shenfuu Road, Xin Zhuang industry Zone, Shanghai, Китай |
| Торговая марка изделия | DAIKIN |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Проводной пульт дистанционного управления BRC1E53A предназначен для управления внутренними блоками полупромышленных и мультизональных систем Daikin.

Изделие оснащено таймером, подсветкой ЖК-дисплея, которая обеспечивает легкий и удобный просмотр отображаемых параметров работы системы.

Приемник ИК сигналов предусмотрен на внутреннем блоке или на проводном пульте. При работе необходимо руководствоваться видом самого оборудования.

Функции пульта дистанционного управления:

- К основным функциям пульта дистанционного управления относятся:

- ВКЛ/ВЫКЛ;

- изменение режима работы;

- установка температуры;

- установка объема воздуха;

- установка направления воздушного потока.

- Функции энергосбережения (можно выбирать индивидуально):

- Управление по требованию: энергопотребление снижается на 70-40% при включении других энергоемких устройств (Только для RZAG*,RZASG*, RZQG*, RZQSG*);

- Ограничение температурного диапазона (позволяет избегать избыточного обогрева или охлаждения);

- Принудительный режим;

- Датчик присутствия и датчик уровня пола (для круглопоточных и совершенно плоских кассетных моделей);

- Индикация кВт (позволяет следить за потребляемой энергией, только для FBA, FCAG и FCAHG (парные комбинации));

- Автоматический перезапуск температурной уставки;

- ВЫКЛ по таймеру;

- Энергосбережение благодаря установке нижнего температурного предела для режима охлаждения и верхнего предела для обогрева;

- Автоматическое переключение охлаждения/нагрева.

- Прочие функции:

- Возможность задавать до 3 независимых графиков: таким образом пользователь может самостоятельно корректировать расписание на протяжении всего года (например, летом, весной или в межсезонье);

- Возможность индивидуального ограничения функций меню. Простота эксплуатации: прямой доступ ко всем основным функциям;

- Выбор между отображением символов или текста;

- Простота конфигурирования: четкий графический интерфейс пользователя для дополнительных настроек в меню;

- Режим энергосбережения для пульта: если пользователь не переключает режим или не регулирует настройки, дисплей гаснет;

- Выбор малошумного режима наружного блока;

- Отображение текущего времени с автоматическим переключением на летнее время;

- Резервное восстановление: в случае аварийного сбоя электропитания все параметры сохраняются в памяти до 48 часов;

- Поддержка нескольких языков.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.2 Принцип работы

Проводные пульты дистанционного управления передают сигналы к внутренним блокам по слаботочным тонким проводам (кабелям связи). Сигналы поступают на центральный блок, а оттуда на отдельные устройства. Сигналы передают команды по режиму работы, настройкам таймера и т.д. С одного проводного пульта можно управлять работой нескольких кондиционеров, объединяя их в группы.

Чтобы пульт дистанционного управления правильно функционировал, необходимо сохранять расстояние не менее 30 см между кабелем связи и источником электропитания внутренних блоков. Иначе может произойти сбой из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими кабелями электропитания.

Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.

Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения

В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним пультом дистанционного управления, для каждого блока устанавливается уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.

После включения электропитания всех внутренних блоков автоматически выполняется процесс адресации и инициализации, информация отображается на дисплее пульта.

С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.

Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.

2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вес нетто | кг | 0.27 |
| Вес брутто | кг | 0.32 |
| Размер пульта (ШхВхГ) | мм | 160х150х15 |
| Напряжение питания | В | 16 |
| Встроенная память | - | Есть |
| Функции программирования | - | Есть |

2.1.4 Требования к расположению изделия

В качестве места установки выберите максимально ровную поверхность. Во избежание деформации нижней части пульта управления не прилагайте излишних усилий при затяжке крепежных винтов и шурупов.

При открытой установке закрепите пульт с помощью двух входящих в комплект поставки шурупов (Ø4x30) и дюбелей.

При скрытой установке закрепите пульт с помощью двух входящих в комплект поставки крепежных винтов (M4x16)

В качестве монтажной коробки используйте дополнительные опции KJB111A и KJB211A, не входящие в комплект поставки.

Не устанавливайте ПДУ в следующих местах:

- В местах доступных для детей.

- В местах, где выходящий из внутреннего блока воздух воздействует непосредственно на ПДУ.

Способы установки пульта приведены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2

Рисунок 3

2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 4.

Рисунок 4

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Проводной пульт дистанционного управления | 1 |
| - Малый винт (М4х16L) | 2 |
| - Шурупы и дюбели (Ø 4х30) комплект | 2 |
| - Зажим | 1 |
| - Фиксатор проводки | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:

- нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;

- переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;

- использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

- случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;

- ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;

- отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;

- выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;

- изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Проводной пульт дистанционного управления

BRC1E53A

(наименование модели)                                                        (заводской номер)

Упакована:                   Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Проводной пульт дистанционного управления

BRC1E53A

(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Печатная плата установлена в верхней части пульта. Следите за тем, чтобы не повредить плату отверткой.

Не трогайте руками проводники печатной платы.

Удалите защитный экран с той части кабеля, которая должна проходить внутри корпуса пульта управления.

Чтобы избежать воздействия (внешних) электромагнитных помех, не следует прокладывать силовые кабели рядом с управляющими.

В процессе установки следите за тем, чтобы нигде не зажать проводку.

Для подключения используется двухжильный кабель от 0,75 до 1,25 мм² длиной максимум 500 м. Использование кабеля, не соответствующего кабелям, указанным в спецификации, может вызвать повреждения из-за электромагнитных помех.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ

Приведенные в таблице 4 рекомендации могут оказаться полезными при диагностике и устранении неисправностей. Если после выполнения этих рекомендаций неисправность устранить не удалось, обратитесь к Вашему дилеру.

Таблица 4

| Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- |
| Индикация пульта не отображается | • Сбой питания, ошибка напряжения питания или обрыв фазы • Неправильная проводка (между внутренним и наружным блоками) • Отказ печатной платы внутреннего агрегата • Отключение проводки пульта дистанционного управления • Отказ пульта дистанционного управления • Перегорел предохранитель (наружный агрегат) • Экран выключается функцией "Автоматическое выключение дисплея". Дополнительная информация содержится в руководстве по применению для пользователя |
| Отображается сообщение "Проверка соединения. Пожалуйста подождите".* | • Отказ печатной платы внутреннего агрегата • Неправильная проводка (между внутренним и наружным блоками) |

* Сообщение "Проверка подключения. Пожалуйста подождите" отображается не более 90 секунд после включения питания, это не означает отказ (определите после 90 секунд).

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |